Генераторный лучевой пентод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний на частотах до 120 МГц. Оформление — стеклянное, бесцокольное (РШ6). Рабочее положение — ' вертикальное, баллоном вверх. Масса 100 г.

Основные параметры

при Нн = 12,6 В, U, - 0,8 кВ, U,a = 0,25 кВ, ^а = О В, /а = 50 мА

Ток накала ...................... 	0,705 ± 0,065 А
Ток анода ....................... 	> 50 мА
Ток 1-й сетки ..................... 	< 8 мА
Ток 2-й сетки ..................... 	< 5 мА
Ток 1-й сетки обратный (при /^в= 15 мА) . . . . 	< 15 мкА
Ток 3-й сетки обратный (при /са= 15 мА) . • . , 	<25 мкА

Ток утечки между катодом и подогревателем . . . 	< 100 мкЛ
Проницаемость l-i"i сетки относительно 2•й сетки 	19 ± 3%
Напряжение 1-й сетки в рабочей точке отрицачель-

ное .......................... 	40 ± 10 В
Напряжение запирания 3-й сетки отрицательное

(при U„ - 14,5 В, U^ - 100 В, U.i - -135 В) 	205 J". 55 В
Крутизна характеристики .............. 	4±1 мД/В

Колебательная мощность:

. при Нц-12,6 В..... ............ 	> 60 Вт
при И,,-10,8 В................. 	> 52 Вт

Междуэлектродные емкости:

сетка — катод .................. 	14+1 пФ
анод — катод ................... 	9,15±- 1,15 пФ
сетка — анод ................... 	-.;.- 0,1 пФ
Дилговечность ..................... 	> 1750 4
Критерий долговечности: колебательная мощность
(при И,,- 10,8 В)................. 	>36 Вт

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала ................. 	10,8—14,5 В
Напряжение анода .................. 	1 кВ
Напряжение 2-й сетки ................ 	0,25 кВ
Напряжение между катодом и подогревателем . . . 	200 В
Ток анода ....................... 	230 мА
Мощность, рассеиваемая анодом ........... 	40 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой......... 	5 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой. ........ 	1 Вт
Температура баллона ................. 	200°С
Интервал рабочих температур окружающей среды 	От —60
 	до +• 100°С